# 城市群PM2.5污染分析：正态性检验与空间趋势性分析全解

在开展城市群PM2.5全局空间自相关分析（核心为全局莫兰指数I）前，正态性分布检验是验证数据是否满足空间统计方法的分布假设，避免显著性检验结果失真；空间趋势性分析是识别PM2.5在城市群空间上是否存在全局性方向性变化，避免大尺度趋势干扰空间自相关结果的准确性。以下为两种方法的详细原理、核心公式、参数解释与实操规范。

## 一、正态性分布检验

### 1.1 方法核心含义

正态性检验是检验城市群内各空间单元（监测站点/格网）的PM2.5浓度观测值是否服从/近似服从正态分布的统计方法。 - 核心必要性：全局莫兰指数的显著性检验（Z值、P值）严格依赖正态分布假设，若PM2.5数据严重偏离正态，会导致统计推断偏误，甚至错误判断空间聚集/离散特征。 - 数据特性：PM2.5浓度数据常存在右偏态（高值异常值多，重污染站点长尾明显），是环境数据的典型特征，必须通过检验与校正保证后续分析有效性。

### 1.2 核心检验方法、公式与参数解释

正态性检验分为定量假设检验法（核心判断依据）和图形辅助法（补充验证），以下为学术研究中最常用的方法。

#### 1.2.1 偏度-峰度检验（基础描述性检验）

用于快速判断分布的对称性与陡峭程度，是正态性检验的前置步骤。 ##### （1）偏度计算公式（衡量分布不对称性）

S=n(n−1)(n−2)i=1nxi−xs3

参数含义： - n：样本量，即城市群内PM2.5观测的空间单元总数（站点数/格网数）； - xi：第i个空间单元的PM2.5浓度观测值； - x：所有样本PM2.5浓度的算术平均值； - s：样本标准差，计算公式为 s=1n−1i=1n(xi−x)2； - i=1n​：对所有空间单元的观测值求和。

结果判读： - S=0：完全对称分布，与正态分布对称性一致； - S>0：右偏态（正偏），PM2.5数据最常见，长尾在高污染端； - S<0：左偏态（负偏）； - 学术通用标准：|S|<2 时，偏度符合正态分布的可接受范围。

##### （2）峰度计算公式（衡量分布陡峭程度与尾部厚度）

采用超额峰度（剔除正态分布基准峰度3），公式如下：

K=n(n+1)(n−1)(n−2)(n−3)i=1nxi−xs4−3(n−1)2(n−2)(n−3)

参数含义：n、xi、x、s 与偏度公式完全一致。

结果判读： - K=0：与正态分布峰度完全一致； - K>0：尖峰分布，数据更集中于均值附近，极端污染值更多； - K<0：平峰分布，数据更分散； - 学术通用标准：|K|<2 时，峰度符合正态分布的可接受范围。

#### 1.2.2 Shapiro-Wilk检验（S-W检验，小样本首选）

环境领域最常用的正态性检验方法，适用于样本量3≤n≤50的场景（如城市群地面监测站点数据），检验效能远高于其他方法。 ##### 核心计算公式

W=i=1naix(i)2i=1n(xi−x)2

参数含义： - W：Shapiro-Wilk检验统计量，取值范围 0<W≤1； - x(i)：将所有PM2.5浓度值从小到大排序后的第i个次序统计量，即 x(1)≤x(2)≤...≤x(n)； - ai：S-W检验系数，由样本量n和排序位置i决定，通过标准正态分布分位数表查表获得，核心计算公式为 ai=mii=1nmi2，其中mi为标准正态分布的第i/(n+1)分位数； - 分子：排序后观测值与对应系数乘积和的平方，衡量数据与正态分布的拟合程度； - 分母：PM2.5样本的总离均差平方和，衡量数据的总变异程度。

检验逻辑与判读： - 原假设H0：样本PM2.5数据服从正态分布；备择假设H1：样本不服从正态分布； - W越接近1，数据与正态分布拟合度越高；W越小，偏离正态越严重； - 显著性水平α=0.05：若检验P<0.05，拒绝原假设，数据不符合正态性；若P≥0.05，不能拒绝原假设，数据满足正态性要求。

#### 1.2.3 Kolmogorov-Smirnov检验（K-S检验，大样本首选）

适用于样本量n>50的场景（如城市群公里格网PM2.5数据），核心是对比样本经验分布与理论正态分布的差异。 ##### 核心计算公式

D=max−∞<x<+∞Fn(x)−F0(x)

参数含义： - D：K-S检验统计量，为经验分布与理论正态分布的最大绝对差值； - Fn(x)：PM2.5样本的经验累积分布函数，Fn(x)=样本中≤x的观测值个数n； - F0(x)：理论正态分布的累积分布函数，以样本均值x为均值、样本标准差s为标准差，计算公式为 F0(x)=Φx−xs，其中Φ(·)为标准正态分布的累积分布函数； - max|·|：取两个分布函数在所有x取值处的绝对差值的最大值。

检验逻辑与判读： - 原假设H0：样本PM2.5数据服从指定的正态分布；备择假设H1：不服从该正态分布； - 显著性水平α=0.05：若P<0.05，拒绝原假设，数据非正态；若P≥0.05，满足正态性要求。 - 注意：大样本下K-S检验对轻微偏离正态高度敏感，需结合偏度-峰度与图形法综合判读，不可仅依赖P值。

#### 1.2.4 图形辅助检验法

无核心计算公式，用于直观验证数据分布，是定量检验的重要补充： 1. Q-Q图（分位数-分位数图）：横坐标为理论正态分布的分位数，纵坐标为PM2.5样本的分位数。若样本点基本落在45°对角线上，说明符合正态分布；两端严重偏离则存在偏态/极端值。 2. P-P图（概率-概率图）：横坐标为理论正态分布的累积概率，纵坐标为样本的累积概率，判读逻辑与Q-Q图一致。 3. 直方图：绘制PM2.5浓度的频数分布直方图，叠加正态分布拟合曲线，直观判断是否呈钟形对称分布。

### 1.3 非正态数据的校正方法

若PM2.5数据未通过正态性检验，需进行数据变换后重新检验，直至满足要求，常用变换方法： 1. 对数变换：ln(xi+1)，最适合右偏态的PM2.5数据，加1避免0值无意义； 2. Box-Cox变换：可自动适配最优变换形式，适配各类非正态分布； 3. 平方根变换：适用于轻度右偏、方差与均值正相关的数据。

## 二、空间趋势性分析

### 2.1 方法核心含义

空间趋势性分析（核心为趋势面分析Trend Surface Analysis, TSA），是识别PM2.5浓度在城市群二维地理空间上是否存在全局性、规律性的方向性变化的方法。 - 核心必要性：全局空间自相关分析的核心是识别局地邻近单元的空间相似性，若PM2.5存在大尺度全局趋势（如京津冀城市群PM2.5南低北高、东低西高），会被误判为空间自相关，导致全局莫兰指数结果高估，无法真实反映局地污染的空间聚集特征。 - 核心原理：将PM2.5浓度的空间变异分解为全局趋势项（大尺度规律性变化）+局地残差项（包含真实空间自相关信息与随机噪声），若趋势显著，需剔除趋势后用残差开展后续空间自相关分析。

### 2.2 核心分析方法、公式与参数解释

学术研究中通用多项式趋势面模型，常用一阶（线性）、二阶（非线性）模型，高阶模型易过拟合，不推荐使用。

#### 前置要求

模型自变量必须使用平面投影坐标（如UTM、高斯-克吕格投影，单位：米），禁止使用地理经纬度（单位：度，不同纬度的1度地理距离不一致，会导致趋势拟合严重偏差）。

#### 2.2.1 一阶线性趋势面模型（基础核心模型）

用于识别PM2.5在东西、南北方向的线性全局趋势，是趋势性分析的首选入门模型。 ##### 核心计算公式

zi=β0+β1xi+β2yi+εi

参数含义： - zi：第i个空间单元的PM2.5浓度观测值（模型因变量）； - xi：第i个空间单元的东向平面投影坐标（横坐标，对应东西方向）； - yi：第i个空间单元的北向平面投影坐标（纵坐标，对应南北方向）； - β0：趋势面模型的截距项（常数项）； - β1：东西方向的趋势系数，核心判读参数： - 若β1显著不为0，说明PM2.5存在东西方向的全局线性趋势； - β1>0：越往东，PM2.5浓度越高；β1<0：越往东，浓度越低； - β2：南北方向的趋势系数，核心判读参数： - 若β2显著不为0，说明PM2.5存在南北方向的全局线性趋势； - β2>0：越往北，PM2.5浓度越高；β2<0：越往北，浓度越低； - εi：模型残差项，即PM2.5浓度中无法被全局线性趋势解释的部分，包含局地空间自相关信息与随机误差，是后续空间自相关分析的核心数据； - i=1,2,...,n，n为城市群内空间单元总数。

#### 2.2.2 二阶趋势面模型（非线性趋势拟合）

用于识别PM2.5的非线性全局趋势（如城市群中心污染高、四周低的盆地型趋势，马鞍形趋势等），适配更复杂的污染空间分布特征。 ##### 核心计算公式

zi=β0+β1xi+β2yi+β3xi2+β4xiyi+β5yi2+εi

参数含义： - 基础参数zi、xi、yi、β0、εi、n与一阶模型完全一致； - β1、β2：线性项趋势系数，含义与一阶模型一致； - β3：东西方向二次项系数，衡量PM2.5在东西方向的非线性抛物线型趋势； - β4：坐标交互项系数，衡量东西、南北方向的空间交互作用对PM2.5浓度的影响； - β5：南北方向二次项系数，衡量PM2.5在南北方向的非线性抛物线型趋势。

#### 2.2.3 趋势面模型的显著性与拟合优度检验

##### （1）拟合优度R2（判断趋势解释能力）

计算公式：

R2=SSRSST=1−SSESST

参数含义： - SSR：回归平方和，即趋势面模型能解释的PM2.5浓度空间变异，SSR=i=1n(zi−z)2，其中zi为模型拟合的PM2.5浓度值，z为PM2.5样本均值； - SSE：残差平方和，模型无法解释的空间变异，SSE=i=1n(zi−zi)2； - SST：总离均差平方和，SST=i=1n(zi−z)2=SSR+SSE； - 判读标准：R2取值范围0~1，R2越大，全局趋势越显著；学术通用标准：R2>0.5，说明存在强全局趋势，必须剔除趋势后开展空间自相关分析。

##### （2）F检验（判断趋势的统计显著性）

计算公式：

F=SSR/pSSE/(n−p−1)∼F(p,n−p−1)

参数含义： - F：F检验统计量，服从第一自由度p、第二自由度n−p−1的F分布； - p：趋势面模型的自变量个数（一阶模型p=2，二阶模型p=5）； - n：空间单元样本量。

检验逻辑与判读： - 原假设H0：所有趋势系数β1、β2...βp=0，即PM2.5不存在显著的全局空间趋势；备择假设H1：至少一个趋势系数不为0，存在显著全局趋势； - 显著性水平α=0.05：若P<0.05，拒绝原假设，趋势显著，需提取残差剔除趋势；若P≥0.05，趋势不显著，可直接用原始数据开展全局空间自相关分析。

#### 2.2.4 可视化辅助分析

- 空间趋势图：将PM2.5浓度作为竖轴，分别投影到X-Z（东西方向）和Y-Z（南北方向）平面，用多项式拟合线直观展示方向性趋势，是ArcGIS等空间分析软件的通用工具。

- 半变异函数趋势检验：半变异函数公式为 γ(h)=12N(h)i=1N(h)(zi−zi+h)2，其中h为空间滞后距离，N(h)为距离h的点对数量。若γ(h)随滞后距离增大持续上升，无明显基台值，说明数据存在显著全局趋势。

## 三、衔接全局空间自相关的完整分析流程

- 数据预处理：整理城市群空间单元的PM2.5浓度数据与平面投影坐标；

- 正态性检验：通过S-W/K-S检验、偏度-峰度、Q-Q图验证数据正态性；

- 非正态校正：对非正态数据进行对数/Box-Cox变换，直至通过正态性检验；

- 空间趋势性分析：构建一阶/二阶趋势面模型，通过F检验与R2判断趋势显著性；

- 趋势剔除：若趋势显著，提取模型残差（已剔除全局趋势）；

- 全局空间自相关分析：用通过正态性检验、剔除趋势后的残差数据（或无显著趋势的原始数据），计算全局莫兰指数并完成显著性检验。

## 四、关键注意事项

- 正态性检验：大样本下K-S检验过于敏感，需结合图形法与偏度-峰度综合判读，不可仅以P值作为唯一标准；

- 空间趋势分析：优先使用一阶线性模型，仅当一阶模型不显著时，再尝试二阶模型，避免高阶模型过拟合，将局地空间聚集误判为全局趋势；

- 坐标规范：所有空间分析必须使用平面投影坐标，禁止直接使用经纬度地理坐标；

- 数据适配：PM2.5浓度为非负连续数据，对数变换时需处理0值，避免出现无意义计算结果。